ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Рабочий люльки, находящейся на подъемнике(вышке)»

г.Сызрань 2024

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью реализации программы является обучение персонала обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий, производственного травматизма при эксплуатации люльки, находящейся на подъемнике ( вышке)

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| Безопасное ведение работ в люльке, находящейся на подъемнике ( вышке) | - применять безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте; -применять знаковую сигнализацию при работе подъемника; - следить за массой груза в люльке; -пользоваться аварийным спуском и остановкой двигателя только в аварийных (экстренных) случаях; -работать на безопасном расстоянии (не менее 0,5 м от препятствий) и без дополнительных нагрузок на колено стрелы; -прекращать работу при неисправных приборах безопасности (ограничитель предельного груза, концевые выключатели, следящая система ориентации люльки в горизонтальном положении и др.); -не работать при грозе, дожде, тумане и снегопаде, затрудняющих видимость, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника, при недостаточном освещении (менее 20 лк); -следить за безопасным перемещением и в случае опасности сигнализировать машинисту или производить остановку двигателя с пульта управления, установленного в люльке; -работать только по наряду-допуску при установке подъемника на расстоянии менее 30 м от максимально выступающей части стрелы до крайнего провода ЛЭП напряжением более 42 В; -соблюдать меры безопасности при работе подъемника вблизи линии электропередачи (ЛЭП); -оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; -применять средства индивидуальной и коллективной защиты; | -виды подъемников; -требования безопасности и охраны труда, изложенные в производственной инструкции по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике; - знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника; -опасные факторы и опасные зоны при работе подъемника; -безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте; - меры безопасности при работе подъемника вблизи линии электропередачи (ЛЭП); -способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; - способы предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов; - средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; - порядок оформления и выдачи наряда-допуска; - основные мероприятия по обеспечению безопасности труда рабочего люльки; -порядок организации и производства ремонтных и других работ с применением подъемников (вышек); |

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение | 34 |
| 1.1. 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2. 1.3. 1.4. | Специальный курс: Охрана труда, промышленная безопасность и противопожарные мероприятия. Основные сведения о подъемниках Основные сведения об организации надзора и обслуживания подъемников Производственная инструкция для рабочих люльки Обеспечение безопасности при работе на подъемниках Зачет. Консультация. Итоговая аттестация(экзамен). | 34 3 10 10 5 6 1 5 8 |
| 2. | Практическое обучение | 32 |
| 2.1. 2.2 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Самостоятельное выполнение работ | 8 24 |
|  | ИТОГО: | 80 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Специальный курс.

Охрана труда, промышленная безопасность и противопожарные мероприятия.

Основные сведения о подъемниках.

Основные сведения об организации надзора и обслуживания подъемников.

Производственная инструкция для рабочих люльки.

Обеспечение безопасности при работе подъемника.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Самостоятельное выполнение работ.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ